ANEXO – I

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAU – PI

1.0 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 – OBJETO:

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem como objetivo aos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos existentes nas ruas logradouros públicos abrangendo toda a área urbana do município; a limpeza de vias e logradouros públicos.

2.0 -  NORMAS

Fazem parte integrante deste, independente de transição, todas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenha relação com os serviços objeto do contrato.

3.0 -  DEFINIÇÕES

Para fins de especificações, ao encontro com o que preceituem as Normas Brasileiras, adotaram-se para especificações dos serviços a serem realizados as seguintes definições:

Área de Coleta – Região quer deverá ser coletado os resíduos sólidos em virtude de suas características para fins de planejamento d metodologia de execução a ser apresentada e, execução da coleta de resíduos no interior de seu perímetro.

Aterro de Resíduos Sólidos Urbanos  -Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza de princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos cobrindo-os com uma camada de material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho.

Capacidade de Coleta – Quantidade de resíduos sólidos por unidade de tempo, por determinada equipe de ferramentas próprias manuais.

Capina Manual – Corte e retirada total da cobertura vegetal existente em determinados locais, com a utilização de ferramentas próprias manuais.

Carrinho de Varrição – Veiculo manobrado manualmente, utilizado para recolhimento de varredoura, com corpo basculável ou não.

Coleta de Resíduos Sólidos  - Coleta e Transporte dos Resíduos Oriundos da Limpeza Urbana, realizados por equipe composta de 01 (um) motoristas, com o auxílio das demais equipes,  deverá  ser  operacionalizado  como  instrumentos  hábeis  a  garantir  a  execução  eficaz  da tarefa, de acordo com o previsto a seguir

Coleta Domiciliar – Coleta regular de resíduos sólidos domiciliares, formados por resíduos gerados em residências, estabelecimento comerciais, prédios públicos e de prestação de serviços cujos volumes e características sejam compatíveis com a produção de até 100 litros por dia por gerador.

Veículos - Os veículos de coleta e transporte dos resíduos sólidos utilizados na limpeza urbana  deverão  estar  em  boas  condições  de  trafegabilidade,  oferecendo  total  segurança aos funcionários.  O veículo deverá  possuir  carroceria  para  coleta  e  transporte  dos  resíduos  oriundos  da  limpeza  urbana,  devendo  ser  fechada  e  estanque  para  evitar  o  despejo  de resíduos nas vias públicas.

Equipamentos -  Ferramentas, Máquinas e Utilitários, Sacos  plásticos   para  acondicionamento      dos   resíduos,   dos  serviços especificados,  os materiais de limpeza e  as ferramentas  (pás,  vassouras,  etc.) deverão  ser fornecidos pela executante, porém os sacos de lixo, com capacidade de 100 (cem) litros e espessura mínima de 06 (seis) micras, deverão ser fornecidos pelo Contratante e Domiciliares,  não  sendo  aceito  seu  esvaziamento  e reutilização

Equipamentos de Proteção Individual -A CONTRATADA   deverá  fornecer  aos  trabalhadores    designados  para  os  serviços   ora  contratados,   todo   e  qualquer   equipamento     de   proteção   individual necessário  à  sua  execução,  bem  como,    uniformes  adequados  às  estações  climáticas, luvas,   botinas   e  bonés,   os  quais deverão ter sua utilização fiscalizada pela CONTRATADA. Os referidos uniformes (camisa/jaleco/camisetas)  deverão  conter  a logomarca de identificação da empresa.

Fiscalização - Caberá à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, através da Secretaria Municipal de Obras,  Urbanismo ou  Transporte , a supervisão   dos  trabalhos, verificando o atendimento total às Ordens de Serviços emitidas,  a qualidade dos serviços efetuados, e a utilização de uniformes pelos funcionários da CONTRATADA.

A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO poderá requerer a adoção de providências necessárias à perfeita  execução  dos   serviços, diretamente   nos  locais de trabalho, de forma verbal.

A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO se reserva o direito de solicitar a substituição imediata de qualquer funcionário que apresentar comportamento indesejável ou inconveniente. A  CONTRATANTE poderá requerer  quaisquer providências necessárias  ao aumento da eficiência dos serviços.

ANEXO – II – Planilha orçamentária dos Serviços

Pregão Presencial Nº ___/2017

OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO E SUA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - PI.

UNIDADE REQUISITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - PI.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COLETA DE LIXO

| QUANTIDADE DE CAMINHÕES | ESTIMATIVA DE REMOÇÃO (m³/mês) |
| --- | --- |
| 2,00 | 760,00 |

NECESSIDADE MINIMA DE PESSOAL

| DISCRIMINAÇÃO | QUANT. |
| --- | --- |
| Trabalhadores | 4,00 |
| Fiscais de campo | 1,00 |
| Motorista | 1,00 |
| Total | 6,00 |

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIO BASE DE UM TRABALHADOR BRAÇAL = R$ 937,00

| ITEM | GRUPO “A” ENCARGOS SOCIAIS | % | VALOR R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | INSS | 20,00% | 187,4 |
| 2,00 | SESC OU SESI | 1,50% | 14,05 |
| 3,00 | SENAI OU SENAC | 1,00% | 9,37 |
| 4,00 | INCRA | 0,20% | 1,87 |
| 5,00 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2,50% | 23,42 |
| 6,00 | FGTS | 8,00% | 74,96 |
| 7,00 | SEGURO ACID. TRABALHO | 3,00% | 28,11 |
| 8,00 | SEBRAE | 0,60% | 5,62 |
|  | GRUPO “B” ENCARGOS TRABALHISTA |  |  |
| 9,00 | FÉRIAS | 11,11% | 104,10 |
| 10,00 | 13º SALÁRIO | 8,33% | 78,05 |
| 11,00 | AVISO PRÉVIO INDENIZAÇÃO | 0,05% | 4,69 |
| 12,00 | RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA | 4,25% | 39.82 |
|  | GRUPO “C” |  |  |
| 13,00 | INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A” SOBRE O “B” | 8,73% | 81,80 |
| 14,00 | INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A” EXCETO ITEM “6” SOBRE OS ITENS “11” DO GRUPO “B” | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL |  | 653,28 |  |

PLANILIA DE CUSTOS DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS

| ITEM | MATERIAL | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. ÚTIL (mês) | Custo R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Carro de mão | 18,00 | 94,11 | 1.693,98 | 7,00 | 242,00 |
| 2.0 | Enxadas | 18,00 | 12,00 | 216,00 | 7,00 | 30,86 |
| 3.0 | Picaretas | 18,00 | 16,00 | 288,00 | 12,00 | 24,00 |
| 4,00 | Chibancas | 18,00 | 18,00 | 324,00 | 12,00 | 27,00 |
| 5,00 | Ciscador | 18,00 | 11,00 | 198,00 | 6,00 | 33,00 |
| 6,00 | Vassouras | 18,00 | 1,50 | 27,00 | 2,00 | 13,50 |
| 7,00 | Foices | 18,00 | 22,00 | 396,00 | 6,00 | 66,00 |
| 8,00 | Enxadecos | 18,00 | 12,00 | 216,00 | 6,00 | 36,00 |
| 9,00 | Facões | 18,00 | 11,00 | 198,00 | 6,00 | 33,00 |
| 10,00 | Pá de bico | 18,00 | 12,00 | 216,00 | 8,00 | 27,00 |
| 11,00 | Alavanca | 4,00 | 28,00 | 112,00 | 12,00 | 9,33 |
| 12,00 | Super cal (Kg) | 3.000,00 | 1,65 | 4.950,00 | 6,00 | 825,00 |
| 13,00 | Brocha | 18,00 | 4,00 | 72,00 | 6,00 | 12,00 |
| 14,00 | Machado | 4,00 | 32,00 | 128,00 | 12,00 | 10,67 |
| SUBTOTAL “A” |  |  |  |  |  | 1.389,36 |

PLANILIA ORÇAMENTÁRIA – COLETA DE LIXO

| ITEM | MATERIAL | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. ÚTIL (mês) | CUSTO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Cone | 20,00 | 12,00 | 240,00 | 10,00 | 24,00 |
| 2.0 | Sinalizador | 20,00 | 14,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0 | Luva de raspa | 18,00 | 6,00 | 108,00 | 5,00 | 21,60 |
| 4.0 | Boné | 20,00 | 4,00 | 80,00 | 5,00 | 16,00 |
| 5.0 | Camisa Manga C | 20,00 | 10,00 | 200,00 | 5,00 | 40,00 |
| 6.0 | Bermuda | 20,00 | 14,00 | 280,00 | 5,00 | 56,00 |
| 7.0 | Bota | 20,00 | 21,75 | 435,00 | 6,00 | 72,50 |
| SUBTOTAL “B” |  |  |  |  |  | 230,10 |
| Total Geral “A” + “B” |  |  |  |  |  | 1.619,46 |
| Total de Trabalhador Braçal |  |  |  |  |  | 10,00 |
| Valor Unitário |  |  |  |  |  | 161,95 |

PLANILIA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO MENSAIS DIARIA TRABALHADOR BRAÇAL

Montante “A”

| Nº | Discriminação | Preços Unit. (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1,00 | Salário Base | 937,00 |
| 2,00 | Encargos Sociais | 653,28 |
| Total Montante “A’ |  | 1.590,28 |

Montante “B”

| 1,00 | Vale Transporte | 0,00 |
| --- | --- | --- |
| 2,00 | Cal p/ Pintura Meio-Fio | 0,00 |
| 3,00 | Ferramentas / Equipamentos | 161,95 |
| Total Montante “B” |  | 161,95 |

| 1,00 | Tributos (14,33% Sobre “A” + “B”) | 251,10 |
| --- | --- | --- |
|  | Total Mensal | 2.003,33 |
|  | Valor da Diária | 66,77 |
|  | BDI = 25% | 16,70 |
| Valor Total da Diária |  | 83,47 |

PLANILIA ORÇAMENTÁRIA – COLETA DE LIXO

PLANILIA REFERENTE AOS CUSTOS DE UM CAMINHÃO CAPACIDADE 5m³

Consumo Mensal de Combustível / mês x Und.

| Km/Carradas | Carradas/dia | Dia/mês | Carradas/mês | Consumo/carrada/ | Total/Km/mês | Preço Diesel | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diesel |  |  |  |
| 10,00 | 4,00 | 30,00 | 12,00 | 6,6 | 600,00 | 3,1 | 245,52 |

Consumo Mensal de Pneus e Câmaras de Ar x Und.

| ITEM | RODAGEM |  | QUANTIDADE | PR. UNIT. | TOTAL | VIDA ÚTIL | CUSTO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | PNEU |  | 4,00 | 950,00 | 3.800,00 | 24,00 | 158,33 |
| 2,00 | CÂMARA DE AR |  | 4,00 | 95,00 | 380,00 | 24,00 | 15,83 |
| 3,00 | PROTETOR |  | 4,00 | 45,00 | 180,00 | 24,00 | 7,50 |
|  |  | Total |  |  |  |  | 181,66 |

Manutenção Mensal / Veiculo

| ITEM | ROD. CAMINHÃO |  | UND | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | VIDA ÚTIL | CUSTO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | Óleo |  | GI | 1,00 | 230,00 | 230,00 | 4,00 | 57,50 |
| 2,00 | Graxa |  | L | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 6,00 | 10,00 |
| 3,00 | Filtro |  | Und | 2,00 | 32,00 | 64,00 | 6,00 | 10,67 |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  | 78,17 |

Encargos Sociais sobre sal. Base de um caminhão cap. 5m³/carrada

Salário Base = R$  3.000,00

| ITEM | GRUPO “A” ENCARGOS SOCIAIS | % | VALOR R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | INSS | 20,00% | 600,00 |
| 2,00 | SESC OU SESI | 1,50% | 45,00 |
| 3,00 | SENAI OU SENAC | 1,00% | 30,00 |
| 4,00 | INCRA | 0,20% | 6,00 |
| 5,00 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2,50% | 75,00 |
| 6,00 | FGTS | 8,00% | 240,00 |
| 7,00 | SEGURO ACID. TRABALHO | 3,00% | 90,00 |
| 8,00 | SEBRAE | 0,60% | 18,00 |
|  | GRUPO “B” ENCARGOS TRABALHISTA |  |  |
| 9,00 | FÉRIAS | 11% | 330,00 |
| 10,00 | 13º SALÁRIO | 8% | 240,00 |
| 11,00 | AVISO PRÉVIO INDENIZAÇÃO | 0% | 0,90 |
| 12,00 | RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA | 4% | 120,00 |
|  | GRUPO “C” |  |  |
| 13,00 | INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A” SOBRE O “B” | 9% | 270,00 |
| 14,00 | INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A” EXCETO ITEM “6” SOBRE OS ITENS “11” DO GRUPO “B” | 0% | 0,00 |
| TOTAL |  | 2.064,00 |  |

PLANILIA ORÇAMENTÁRIA – COLETA DE LIXO

Depreciação / Caminhão = (60.000,00-10.000,00) / 180,00=R$ 277,78)

TRIBUTOS

| 1,00 | ISS | 3,00% |
| --- | --- | --- |
| 2,00 | CONFINS | 3,00% |
| 3,00 | PIS – FATURAMENTO | 0,65% |
| 4,00 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 2,88% |
| 5,00 | IRPF | 4,80% |
|  | TOTAL DE TRIBUTOS | 14,33% |

Planilha de composição de Preços unitários mensais caminhão – cap. 5m³/Und.

Ref.: Remoção de 01 (um) m³ de Entulho

| Nº | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS UNIT. (R$) |
| --- | --- | --- |

MONTANTE “A”

| 1,00 | SALÁRIO BASE | 3.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2,00 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.064,00 |
| TOTAL DO MONTANTE “A” |  | 5.064,00 |

MONTANTE “B”

| 1,00 | Uniforme | 77,00 |
| --- | --- | --- |
| 2,00 | Combustíveis | 245,52 |
| 3,00 | Rodagem | 181,66 |
| 4,00 | Óleos E Lubrificantes (Manutenção) | 78,17 |
| 5,00 | Depreciação de Equipamento | 189,00 |
| 6,00 | Seguro | 75,00 |
| 7,00 | Licenciamento | 1.750,00 |
| TOTAL MONTANTE “B” |  | 2.596,35 |

| TOTAL MONTANTE “A” + “B” = | 7.660,35 |
| --- | --- |

TRIBUTOS

| 1,00 | Tributos (14,33% sobre “A” + “B”) | 1.097,73 |
| --- | --- | --- |
|  | Total Mensal/caminhão (660,00 m³) | 8.758,08 |
|  | Valor da Remoção de 01 (um) m³ | 13,27 |
|  | BDI = 25% | 3,32 |
|  | Valor Total de 1 (um) m³ | 16,59 |

PLANILHA ORCAMENTÁRIA – COLETA DE LIXO

PLANILHA RESUMO

| DISCRIMINAÇÃO | QUANT | DIARIAS/MÊS | PREÇO – R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| Trabalhador Braçal | 6,00 | 180,00 | 83,47 | 15.024,60 |
| Remoção e Transportes de entulho | 1,00 | 820,00 | 16,59 | 13.603,80 |
| TOTAL MENSAL |  |  |  | 28.627,00 |

O valor mensal dos serviços é de R$ 28.627,00